Register map

Автоматически сгенерировано с помощью программы regmapGen.

| Тип доступа | Описание |
| --- | --- |
| rw | Read and Write |
| rw1c | Read and Write 1 to Clear |
| rw1s | Read and Write 1 to Set |
| ro | Read Only |
| roc | Read Only to Clear |
| roll | Read Only / Latch Low |
| rolh | Read Only / Latch High |
| wo | Write only |
| wosc | Write Only / Self Clear |

Регистры и команды

Базовый адрес

0x00000000

| Регистр | Адрес | Описание |
| --- | --- | --- |
| DisDrvConfig0 | 0x00 | Настройка чувствительности силовых драйверов к DIS_DRVb - INJ[4:1], IGN[4:1] |
| DisDrvConfig1 | 0x01 | Настройка чувствительности силовых драйверов к DIS_DRVb - RLY[8:1] |
| DisDrvConfig2 | 0x02 | Настройка чувствительности силовых драйверов к DIS_DRVb - RLY[9], VLV[3:1], HTR[2:1], HB[2:1] |
| DenConfig0 | 0x03 | Настройка чувствительности силовых драйверов к EN_DRV - IGN[4:1] |
| DenConfig1 | 0x04 | Настройка чувствительности силовых драйвер к EN_DRV и EN_RLY12 - RLY[4:1] |
| DenConfig2 | 0x05 | Настройка чувствительности силовых драйвер к EN_DRV и EN_RLY12 - RLY[8:5] |
| DenConfig3 | 0x06 | Настройка чувствительности силовых драйвер к EN_DRV и EN_RLY12 - RLY[9], VLV[3:1] |
| DenConfig4 | 0x07 | Настройка чувствительности силовых драйверов к EN_DRV и EN_RLY12 - HTR[2:1], HB[2:1] |
| OEConfig0 | 0x08 | Активация управления силовыми драйверами - IGN[4:1], INJ[4:1] |
| OEConfig1 | 0x09 | Активация управления силовыми драйверами - RLY[8:1] |
| OEConfig2 | 0x0a | Активация управления силовыми драйверами - RLY[9], HTR[2:1], VLV[3:1] |
| OEConfig3 | 0x0b | Активацияуправления силовыми драйверами - HB[2:1] |
| DDConfig0 | 0x0c | Выбор способа управления силовыми драйверами - IGN[4:1], INJ[4:1] |
| DDConfig1 | 0x0d | Выбор способа управления силовыми драйверами - RLY[8:1] |
| DDConfig2 | 0x0e | Выбор способа управления силовыми драйверами - RLY[9], HTR[2:1], VLV[3:1], HB[2:1] |
| Cont0 | 0x0f | SPI-управление ctrl-сигналом силовых драйверов - IGN[4:1], INJ[4:1] |
| Cont1 | 0x10 | SPI-управление ctrl-сигналом силовых драйверов - RLY[8:1] |
| Cont2 | 0x11 | SPI-управление ctrl-сигналом силовых драйверов - RLY[9], HTR[2:1], VLV[3:1], HB[2:1] |
| BRIConfig0 | 0x12 | Настройка работы полумостов - HB[2:1] |
| IgnDiagConfig | 0x13 | Настройка OL-диагностики - IGN[4:1] |
| OutDiagConfig0 | 0x14 | Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - INJ[4:1] |
| OutDiagConfig1 | 0x15 | Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - RLY[4:1] |
| OutDiagConfig2 | 0x16 | Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - RLY[8:5] |
| OutDiagConfig3 | 0x17 | Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - RLY[9], VLV[3:1] |
| OutDiagConfig4 | 0x18 | Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - HTR[2:1], HB[2:1] |
| CurrLimConfig0 | 0x19 | Активация режима ограничения по току силовых драйверов в случае OC - INJ[4:1] |
| CurrLimConfig1 | 0x1a | Активация режима ограничения по току силовых драйверов в случае OC - RLY[8:1] |
| CurrLimConfig2 | 0x1b | Активация режима ограничения по току силовых драйверов в случае OC - RLY[9], VLV[3:1], HTR[2:1], HB[2:1] |
| DlyOffConfig | 0x1c | Активация режима позднего отключения силовых драйверов в случае VDD5_UV, VDD5_OV, WD_FAIL, RSTb=0 |
| DinConfig0 | 0x1d | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - INJ[2:1] |
| DinConfig1 | 0x1e | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - INJ[4:3] |
| DinConfig2 | 0x1f | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - IGN[2:1] |
| DinConfig3 | 0x20 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - IGN[4:3] |
| DinConfig4 | 0x21 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - HTR[2:1] |
| DinConfig5 | 0x22 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - HB[2:1] |
| DinConfig6 | 0x23 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[2:1] |
| DinConfig7 | 0x24 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[4:3] |
| DinConfig8 | 0x25 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[6:5] |
| DinConfig9 | 0x26 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[8:7] |
| DinConfig10 | 0x27 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[9], VLV[1] |
| DinConfig11 | 0x28 | Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - VLV[3:2] |
| WDConfig0 | 0x29 | Настройки Сторожевых Таймеров (WatchDog) |
| WDConfig1 | 0x2a | Настройки SPI WatchDog |
| VrsConfig0 | 0x2b | Конфигурация VR Сенсора |
| VrsConfig1 | 0x2c | Конфигурация VR Сенсора |
| VrsConfig2 | 0x2d | Конфигурация VR Сенсора |
| MscConfig0 | 0x2e | Конфигурация MSC Интерфейса |
| MscConfig1 | 0x2f | Конфигурация MSC Интерфейса |
| AoutConfig | 0x30 | Конфигурация AOUT буфера |
| RstbConfig | 0x31 | Конфигурация сброса цифровой логики |
| FaultbConfig0 | 0x32 | Конфигурация FAULTb вывода |
| FaultbConfig1 | 0x33 | Конфигурация FAULTb вывода |
| FaultbConfig2 | 0x34 | Конфигурация FAULTb вывода |
| VrsDiag | 0x35 | Диагностический регистр для VR Сенсора |
| SupDiag | 0x36 | Диагностический регистр для Мониторов питаний |
| ExtDiag0 | 0x37 | Диагностический регистр внутренних ошибок цифровых функций |
| ExtDiag1 | 0x38 | Диагностический регистр внутренних ошибок - потеря земли, OV/UV внутренних регуляторов |
| InjDiag0 | 0x39 | Диагностический регистр для силовых драйверов - INJ[2:1] |
| InjDiag1 | 0x3a | Диагностический регистр для силовых драйверов - INJ[4:3] |
| IgnDiag0 | 0x3b | Диагностический регистр для силовых драйверов - IGN[2:1] |
| IgnDiag1 | 0x3c | Диагностический регистр для силовых драйверов - IGN[4:3] |
| HtrDiag0 | 0x3d | Диагностический регистр для силовых драйверов - HTR[2:1] |
| RlyDiag0 | 0x3e | Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[2:1] |
| RlyDiag1 | 0x3f | Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[4:3] |
| RlyDiag2 | 0x40 | Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[6:5] |
| RlyDiag3 | 0x41 | Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[8:7] |
| RlyDiag4 | 0x42 | Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[9], VLV[1] |
| VlvDiag | 0x43 | Диагностический регистр для силовых драйверов - VLV[3:2] |
| HbDiag0 | 0x44 | Диагностический регистр для силовых драйверов - HB[1] |
| HbDiag1 | 0x45 | Диагностический регистр для силовых драйверов - HB[2] |
| RstDiag | 0x46 | Статус причины сброса (reset) цифровой логики |
| GLBStatus | 0x47 | Общий диагностический регистр цифровых функций |
| WdQuestion | 0x48 | Статус актуального вопроса WD |
| WdPassCnt | 0x49 | Статус refresh-счётчика WD |
| WdFailCnt | 0x4a | Статус счётчика ошибок и reset-счёстчика WD |
| PSState0 | 0x4b | Статусный регистр выходов силовых драйверов - IGN[4:1], INJ[4:1] |
| PSState1 | 0x4c | Статусный регистр выходов силовых драйверов - RLY[8:1] |
| PSState2 | 0x4d | Статусный регистр выходов силовых драйверов - RLY[9], HTR[2:1], VLV[3:1] |
| PSState3 | 0x4e | Статусный регистр выходов силовых драйверов - HB[2:1] |
| InState0 | 0x4f | Статусный регистр входов Непосредственного Управления - IN[8:1] |
| InState1 | 0x50 | Статусный регистр входов Непосредственного Управления - IN[13:9] |
| EnState0 | 0x51 | Статусный регистр цифровых входов и глобальной команды OE |
| MaskID | 0x52 | Mask ID статус |
| Cmd0 | 0x53 | Общие команды управления |
| CmdWdCheck | 0x54 | Посылка-ответ от MCU для WD |
| CmdWdLdSd | 0x55 | Настройка WD вопроса |
| CmdSoftRst | 0x56 | Команда с кодовыми посылками для активации soft-reset |
| MscRCmd0 | 0x57 | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd1 | 0x58 | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd2 | 0x59 | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd3 | 0x5a | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd4 | 0x5b | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd5 | 0x5c | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd6 | 0x5d | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd7 | 0x5e | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd8 | 0x5f | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd9 | 0x60 | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd10 | 0x61 | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| MscRCmd11 | 0x62 | Настройка байта MSC Multiread посылки |
| CmdSpecialMode | 0x7d | Активация специальных режимов - запись 8-битной кодовой посылки |
| CmdTM | 0x7e | Команда с кодовыми посылками для активации тестового режима |
| PageVrb | 0x7f | Команда с кодовой посылкой для переключения страницы карты регистров |

DisDrvConfig0

Описание

Настройка чувствительности силовых драйверов к DIS_DRVb - INJ[4:1], IGN[4:1]

Смещение адреса

0x00

Значение при сбросе

0xff

Таблица 1 - Описание полей регистра DisDrvConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDIS_DRVB_CFG_IGN | 7:4 | rw | 0xf | Для IGN[4:1]: 0 - силовой драйвер не отключается при DIS_DRVb=0, 1 - силовой драйвер отключается при DIS_DRVb=0 |
| DDIS_DRVB_CFG_INJ | 3:0 | rw | 0xf | Для INJ[4:1]: 0 - силовой драйвер не отключается при DIS_DRVb=0, 1 - силовой драйвер отключается при DIS_DRVb=0 |

DisDrvConfig1

Описание

Настройка чувствительности силовых драйверов к DIS_DRVb - RLY[8:1]

Смещение адреса

0x01

Значение при сбросе

0xff

Таблица 2 - Описание полей регистра DisDrvConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDIS_DRVB_CFG_RLY | 7:0 | rw | 0xff | Для RLY[8:1]: 0 - силовой драйвер не отключается при DIS_DRVb=0 1 - силовой драйвер отключается при DIS_DRVb=0 |

DisDrvConfig2

Описание

Настройка чувствительности силовых драйверов к DIS_DRVb - RLY[9], VLV[3:1], HTR[2:1], HB[2:1]

Смещение адреса

0x02

Значение при сбросе

0xff

Таблица 3 - Описание полей регистра DisDrvConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDIS_DRVB_CFG_HB | 7:6 | rw | 0x3 | Для HB[2:1]: 0 - силовой драйвер не отключается при DIS_DRVb=0 1 - силовой драйвер отключается при DIS_DRVb=0 |
| DDIS_DRVB_CFG_HTR | 5:4 | rw | 0x3 | Для HTR[2:1]: 0 - силовой драйвер не отключается при DIS_DRVb=0 1 - силовой драйвер отключается при DIS_DRVb=0 |
| DDIS_DRVB_CFG_VLV | 3:1 | rw | 0x7 | Для VLV[3:1]: 0 - силовой драйвер не отключается при DIS_DRVb=0 1 - силовой драйвер отключается при DIS_DRVb=0 |
| DDIS_DRVB_CFG_RLY | 0 | rw | 0x1 | Для RLY[9]: 0 - силовой драйвер не отключается при DIS_DRVb=0 1 - силовой драйвер отключается при DIS_DRVb=0 |

DenConfig0

Описание

Настройка чувствительности силовых драйверов к EN_DRV - IGN[4:1]

Смещение адреса

0x03

Значение при сбросе

0x0f

Таблица 4 - Описание полей регистра DenConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| DEN_DRV_CFG_IGN | 3:0 | rw | 0xf | Для IGN[4:1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |

DenConfig1

Описание

Настройка чувствительности силовых драйвер к EN_DRV и EN_RLY12 - RLY[4:1]

Смещение адреса

0x04

Значение при сбросе

0x1f

Таблица 5 - Описание полей регистра DenConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN_RLY_CFG_RLY4 | 7 | rw | 0x0 | Для RLY[4]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY4 | 6 | rw | 0x0 | Для RLY[4]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_RLY3 | 5 | rw | 0x0 | Для RLY[3]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY3 | 4 | rw | 0x1 | Для RLY[3]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_RLY2 | 3 | rw | 0x1 | Для RLY[2]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY2 | 2 | rw | 0x1 | Для RLY[2]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_RLY1 | 1 | rw | 0x1 | Для RLY[1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY1 | 0 | rw | 0x1 | Для RLY[1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |

DenConfig2

Описание

Настройка чувствительности силовых драйвер к EN_DRV и EN_RLY12 - RLY[8:5]

Смещение адреса

0x05

Значение при сбросе

0x00

Таблица 6 - Описание полей регистра DenConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN_RLY_CFG_RLY8 | 7 | rw | 0x0 | Для RLY[8]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY8 | 6 | rw | 0x0 | Для RLY[8]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_RLY7 | 5 | rw | 0x0 | Для RLY[7]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY7 | 4 | rw | 0x0 | Для RLY[7]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_RLY6 | 3 | rw | 0x0 | Для RLY[6]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY6 | 2 | rw | 0x0 | Для RLY[6]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_RLY5 | 1 | rw | 0x0 | Для RLY[5]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY5 | 0 | rw | 0x0 | Для RLY[5]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |

DenConfig3

Описание

Настройка чувствительности силовых драйвер к EN_DRV и EN_RLY12 - RLY[9], VLV[3:1]

Смещение адреса

0x06

Значение при сбросе

0x00

Таблица 7 - Описание полей регистра DenConfig3

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN_RLY_CFG_VLV3 | 7 | rw | 0x0 | Для VLV[3]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_VLV3 | 6 | rw | 0x0 | Для VLV[3]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_VLV2 | 5 | rw | 0x0 | Для VLV[2]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_VLV2 | 4 | rw | 0x0 | Для VLV[2]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_VLV1 | 3 | rw | 0x0 | Для VLV[1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_VLV1 | 2 | rw | 0x0 | Для VLV[1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_RLY9 | 1 | rw | 0x0 | Для RLY[9]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_RLY9 | 0 | rw | 0x0 | Для RLY[9]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |

DenConfig4

Описание

Настройка чувствительности силовых драйверов к EN_DRV и EN_RLY12 - HTR[2:1], HB[2:1]

Смещение адреса

0x07

Значение при сбросе

0x00

Таблица 8 - Описание полей регистра DenConfig4

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN_RLY_CFG_HB2 | 7 | rw | 0x0 | Для HB[2]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_HB2 | 6 | rw | 0x0 | Для HB[2]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_HB1 | 5 | rw | 0x0 | Для HB[1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_HB1 | 4 | rw | 0x0 | Для HB[1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_HTR2 | 3 | rw | 0x0 | Для HTR[2]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_HTR2 | 2 | rw | 0x0 | Для HTR[2]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |
| DEN_RLY_CFG_HTR1 | 1 | rw | 0x0 | Для HTR[1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_RLY12=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_RLY12=0 |
| DEN_DRV_CFG_HTR1 | 0 | rw | 0x0 | Для HTR[1]: 0 - силовой драйвер не отключается при EN_DRV=0 1 - силовой драйвер отключается при EN_DRV=0 |

OEConfig0

Описание

Активация управления силовыми драйверами - IGN[4:1], INJ[4:1]

Смещение адреса

0x08

Значение при сбросе

0x00

Таблица 9 - Описание полей регистра OEConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INJ_OE | 7:4 | rw | 0x0 | Для INJ[4:1]: “0” - управление деактивировано “1” - управление активировано |
| IGN_OE | 3:0 | rw | 0x0 | Для IGN[4:1]: 0 - управление деактивировано 1 - управление активировано |

OEConfig1

Описание

Активация управления силовыми драйверами - RLY[8:1]

Смещение адреса

0x09

Значение при сбросе

0x00

Таблица 10 - Описание полей регистра OEConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLY_OE | 7:0 | rw | 0x00 | Для RLY[8:1]: 0 - управление деактивировано 1 - управление активировано |

OEConfig2

Описание

Активация управления силовыми драйверами - RLY[9], HTR[2:1], VLV[3:1]

Смещение адреса

0x0a

Значение при сбросе

0x00

Таблица 11 - Описание полей регистра OEConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:6 | - | 0x0 | Reserved |
| VLV_OE | 5:3 | rw | 0x0 | Для VLV[3:1]: 0 - управление деактивировано 1 - управление активировано |
| HTR_OE | 2:1 | rw | 0x0 | Для HTR[2:1]: “0” - управление деактивировано “1” - управление активировано |
| RLY_OE | 0 | rw | 0x0 | Для RLY[9]: 0 - управление деактивировано 1 - управление активировано |

OEConfig3

Описание

Активацияуправления силовыми драйверами - HB[2:1]

Смещение адреса

0x0b

Значение при сбросе

0x00

Таблица 12 - Описание полей регистра OEConfig3

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| LS_OE | 3:2 | rw | 0x0 | Для LS[2:1]: 0 - управление деактивировано 1 - управление активировано |
| HS_OE | 1:0 | rw | 0x0 | Для HS[2:1]: 0 - управление деактивировано 1 - управление активировано |

DDConfig0

Описание

Выбор способа управления силовыми драйверами - IGN[4:1], INJ[4:1]

Смещение адреса

0x0c

Значение при сбросе

0x00

Таблица 13 - Описание полей регистра DDConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INJ_DD | 7:4 | rw | 0x0 | Для INJ[4:1]: 0 - управление осуществляется через SPI 1 - управление осуществляется через Входы Непосредственного Управления |
| IGN_DD | 3:0 | rw | 0x0 | Для IGN[4:1]: 0 - управление осуществляется через SPI 1 - управление осуществляется через Входы Непосредственного Управления |

DDConfig1

Описание

Выбор способа управления силовыми драйверами - RLY[8:1]

Смещение адреса

0x0d

Значение при сбросе

0x00

Таблица 14 - Описание полей регистра DDConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLY_DD | 7:0 | rw | 0x00 | Для RLY[8:1]: 0 - управление осуществляется через SPI 1 - управление осуществляется через Входы Непосредственного Управления |

DDConfig2

Описание

Выбор способа управления силовыми драйверами - RLY[9], HTR[2:1], VLV[3:1], HB[2:1]

Смещение адреса

0x0e

Значение при сбросе

0x00

Таблица 15 - Описание полей регистра DDConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HB_DD | 7:6 | rw | 0x0 | Для HB[2:1]: “0” - управление осуществляется через SPI “1” - управление осуществляется через Входы Непосредственного Управления |
| VLV_DD | 5:3 | rw | 0x0 | Для VLV[3:1]: 0 - управление осуществляется через SPI 1 - управление осуществляется через Входы Непосредственного Управления |
| HTR_DD | 2:1 | rw | 0x0 | Для HTR[2:1]: 0 - управление осуществляется через SPI 1 - управление осуществляется через Входы Непосредственного Управления |
| RLY_DD | 0 | rw | 0x0 | Для RLY[9]: 0 - управление осуществляется через SPI 1 - управление осуществляется через Входы Непосредственного Управления |

Cont0

Описание

SPI-управление ctrl-сигналом силовых драйверов - IGN[4:1], INJ[4:1]

Смещение адреса

0x0f

Значение при сбросе

0x00

Таблица 16 - Описание полей регистра Cont0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INJ_ON | 7:4 | rw | 0x0 | Для INJ[4:1]: “0” - силовой драйвер ВЫКЛ. “1” - силовой драйвер ВКЛ. |
| IGN_ON | 3:0 | rw | 0x0 | Для IGN[4:1]: 0 - силовой драйвер ВЫКЛ. 1 - силовой драйвер ВКЛ. |

Cont1

Описание

SPI-управление ctrl-сигналом силовых драйверов - RLY[8:1]

Смещение адреса

0x10

Значение при сбросе

0x00

Таблица 17 - Описание полей регистра Cont1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLY_ON | 7:0 | rw | 0x00 | Для RLY[8:1]: 0 - силовой драйвер ВЫКЛ. 1 - силовой драйвер ВКЛ. |

Cont2

Описание

SPI-управление ctrl-сигналом силовых драйверов - RLY[9], HTR[2:1], VLV[3:1], HB[2:1]

Смещение адреса

0x11

Значение при сбросе

0x00

Таблица 18 - Описание полей регистра Cont2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HB_ON | 7:6 | rw | 0x0 | Для HB[2:1]: 0 - силовой драйвер ВЫКЛ. 1 - силовой драйвер ВКЛ. |
| VLV_ON | 5:3 | rw | 0x0 | Для VLV[3:1]: 0 - силовой драйвер ВЫКЛ. 1 - силовой драйвер ВКЛ. |
| HTR_ON | 2:1 | rw | 0x0 | Для HTR[2:1]: 0 - силовой драйвер ВЫКЛ. 1 - силовой драйвер ВКЛ. |
| RLY_ON | 0 | rw | 0x0 | Для RLY[9]: 0 - силовой драйвер ВЫКЛ. 1 - силовой драйвер ВКЛ. |

BRIConfig0

Описание

Настройка работы полумостов - HB[2:1]

Смещение адреса

0x12

Значение при сбросе

0x00

Таблица 19 - Описание полей регистра BRIConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| HS_LS_MODE | 3:2 | rw | 0x0 | Настройка ctrl-сигнала для HB[2:1]: 0 - ctrl-сигнал идёт на LS 1 - ctrl-сигнал идёт на HS |
| FW_MODE | 1:0 | rw | 0x0 | Режим Free Wheeling для HB[2:1]: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |

IgnDiagConfig

Описание

Настройка OL-диагностики - IGN[4:1]

Смещение адреса

0x13

Значение при сбросе

0x05

Таблица 20 - Описание полей регистра IgnDiagConfig

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:3 | - | 0x0 | Reserved |
| SEL_OL_TH_IGN | 2:1 | rw | 0x2 | Настройка порога OL-диагностики |
| EN_DIAG_OL_IGN | 0 | rw | 0x1 | Активация OL-диагностики: 0 - диагностика ВЫКЛ. 1 - диагностика ВКЛ. |

OutDiagConfig0

Описание

Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - INJ[4:1]

Смещение адреса

0x14

Значение при сбросе

0xff

Таблица 21 - Описание полей регистра OutDiagConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAG_INJ4 | 7:6 | rw | 0x3 | Для INJ[4]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_INJ3 | 5:4 | rw | 0x3 | Для INJ[3]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_INJ2 | 3:2 | rw | 0x3 | Для INJ[2]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_INJ1 | 1:0 | rw | 0x3 | Для INJ[1]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |

OutDiagConfig1

Описание

Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - RLY[4:1]

Смещение адреса

0x15

Значение при сбросе

0xff

Таблица 22 - Описание полей регистра OutDiagConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAG_RLY4 | 7:6 | rw | 0x3 | Для RLY[4]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_RLY3 | 5:4 | rw | 0x3 | Для RLY[3]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_RLY2 | 3:2 | rw | 0x3 | Для RLY[2]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_RLY1 | 1:0 | rw | 0x3 | Для RLY[1]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |

OutDiagConfig2

Описание

Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - RLY[8:5]

Смещение адреса

0x16

Значение при сбросе

0xff

Таблица 23 - Описание полей регистра OutDiagConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAG_RLY8 | 7:6 | rw | 0x3 | Для RLY[8]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_RLY7 | 5:4 | rw | 0x3 | Для RLY[7]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_RLY6 | 3:2 | rw | 0x3 | Для RLY[6]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_RLY5 | 1:0 | rw | 0x3 | Для RLY[5]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |

OutDiagConfig3

Описание

Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - RLY[9], VLV[3:1]

Смещение адреса

0x17

Значение при сбросе

0xff

Таблица 24 - Описание полей регистра OutDiagConfig3

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAG_VLV3 | 7:6 | rw | 0x3 | Для VLV[3]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_VLV2 | 5:4 | rw | 0x3 | Для VLV[2]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_VLV1 | 3:2 | rw | 0x3 | Для VLV[1]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_RLY9 | 1:0 | rw | 0x3 | Для RLY[9]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |

OutDiagConfig4

Описание

Настройка конфигурации диагностик силовых драйверов - HTR[2:1], HB[2:1]

Смещение адреса

0x18

Значение при сбросе

0xff

Таблица 25 - Описание полей регистра OutDiagConfig4

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAG_HB2 | 7:6 | rw | 0x3 | Для HB[2]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_HB1 | 5:4 | rw | 0x3 | Для HB[1]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_HTR2 | 3:2 | rw | 0x3 | Для HTR[2]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |
| DIAG_HTR1 | 1:0 | rw | 0x3 | Для HTR[1]: 0x0 - все диагностики ВЫКЛ. 0x1 - все диагностики ВЫКЛ. 0x2 -только SCG/SCB диагностика ВКЛ. 0x3 - SCG/SCB и OL диагностика ВКЛ. |

CurrLimConfig0

Описание

Активация режима ограничения по току силовых драйверов в случае OC - INJ[4:1]

Смещение адреса

0x19

Значение при сбросе

0x00

Таблица 26 - Описание полей регистра CurrLimConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| CURR_LIM_INJ | 3:0 | rw | 0x0 | Для INJ[4:1]: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |

CurrLimConfig1

Описание

Активация режима ограничения по току силовых драйверов в случае OC - RLY[8:1]

Смещение адреса

0x1a

Значение при сбросе

0x00

Таблица 27 - Описание полей регистра CurrLimConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CURR_LIM_RLY | 7:0 | rw | 0x00 | Для RLY[8:1]: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |

CurrLimConfig2

Описание

Активация режима ограничения по току силовых драйверов в случае OC - RLY[9], VLV[3:1], HTR[2:1], HB[2:1]

Смещение адреса

0x1b

Значение при сбросе

0x00

Таблица 28 - Описание полей регистра CurrLimConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CURR_LIM_HB | 7:6 | rw | 0x0 | Для HB[2:1]: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| CURR_LIM_HTR | 5:4 | rw | 0x0 | Для HTR[2:1]: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| CURR_LIM_VLV | 3:1 | rw | 0x0 | Для VLV[3:1]: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| CURR_LIM_RLY | 0 | rw | 0x0 | Для RLY[9]: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |

DlyOffConfig

Описание

Активация режима позднего отключения силовых драйверов в случае VDD5_UV, VDD5_OV, WD_FAIL, RSTb=0

Смещение адреса

0x1c

Значение при сбросе

0x00

Таблица 29 - Описание полей регистра DlyOffConfig

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:5 | - | 0x0 | Reserved |
| DEL_OFF_HB | 4:3 | rw | 0x0 | Для HB[2:1]: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| DEL_OFF_RLY | 2:0 | rw | 0x0 | Для RLY[3:1]: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |

DinConfig0

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - INJ[2:1]

Смещение адреса

0x1d

Значение при сбросе

0x21

Таблица 30 - Описание полей регистра DinConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INJ_IN2 | 7:4 | rw | 0x2 | Для INJ[2]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| INJ_IN1 | 3:0 | rw | 0x1 | Для INJ[1]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig1

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - INJ[4:3]

Смещение адреса

0x1e

Значение при сбросе

0x43

Таблица 31 - Описание полей регистра DinConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INJ_IN4 | 7:4 | rw | 0x4 | Для INJ[4]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| INJ_IN3 | 3:0 | rw | 0x3 | Для INJ[3]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig2

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - IGN[2:1]

Смещение адреса

0x1f

Значение при сбросе

0xba

Таблица 32 - Описание полей регистра DinConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IGN_IN2 | 7:4 | rw | 0xb | Для IGN[2]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| IGN_IN1 | 3:0 | rw | 0xa | Для IGN[1]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig3

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - IGN[4:3]

Смещение адреса

0x20

Значение при сбросе

0xdc

Таблица 33 - Описание полей регистра DinConfig3

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IGN_IN4 | 7:4 | rw | 0xd | Для IGN[4]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| IGN_IN3 | 3:0 | rw | 0xc | Для IGN[3]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig4

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - HTR[2:1]

Смещение адреса

0x21

Значение при сбросе

0x00

Таблица 34 - Описание полей регистра DinConfig4

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTR_IN2 | 7:4 | rw | 0x0 | Для HTR[2]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| HTR_IN1 | 3:0 | rw | 0x0 | Для HTR[1]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig5

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - HB[2:1]

Смещение адреса

0x22

Значение при сбросе

0x00

Таблица 35 - Описание полей регистра DinConfig5

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HB_IN2 | 7:4 | rw | 0x0 | Для HB[2]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| HB_IN1 | 3:0 | rw | 0x0 | Для HB[1]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig6

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[2:1]

Смещение адреса

0x23

Значение при сбросе

0x00

Таблица 36 - Описание полей регистра DinConfig6

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLY_IN2 | 7:4 | rw | 0x0 | Для RLY[2]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| RLY_IN1 | 3:0 | rw | 0x0 | Для RLY[1]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig7

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[4:3]

Смещение адреса

0x24

Значение при сбросе

0x00

Таблица 37 - Описание полей регистра DinConfig7

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLY_IN4 | 7:4 | rw | 0x0 | Для RLY[4]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| RLY_IN3 | 3:0 | rw | 0x0 | Для RLY[3]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig8

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[6:5]

Смещение адреса

0x25

Значение при сбросе

0x00

Таблица 38 - Описание полей регистра DinConfig8

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLY_IN6 | 7:4 | rw | 0x0 | Для RLY[6]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| RLY_IN5 | 3:0 | rw | 0x0 | Для RLY[5]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig9

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[8:7]

Смещение адреса

0x26

Значение при сбросе

0x80

Таблица 39 - Описание полей регистра DinConfig9

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLY_IN8 | 7:4 | rw | 0x8 | Для RLY[8]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| RLY_IN7 | 3:0 | rw | 0x0 | Для RLY[7]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig10

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - RLY[9], VLV[1]

Смещение адреса

0x27

Значение при сбросе

0x59

Таблица 40 - Описание полей регистра DinConfig10

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLV_IN1 | 7:4 | rw | 0x5 | Для VLV[1]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| RLY_IN9 | 3:0 | rw | 0x9 | Для RLY[9]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

DinConfig11

Описание

Выбор Входа Непосредственно Управления для управления силовыми драйверами - VLV[3:2]

Смещение адреса

0x28

Значение при сбросе

0x76

Таблица 41 - Описание полей регистра DinConfig11

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLV_IN3 | 7:4 | rw | 0x7 | Для VLV[3]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |
| VLV_IN2 | 3:0 | rw | 0x6 | Для VLV[2]: 0x1 - IN1, 0x2 - IN2, 0x3 - IN3, 0x4 - IN4, 0x5 - IN5, 0x6 - IN6, 0x7 - IN7, 0x8 - IN8, 0x9 - IN9, 0xA - IN10, 0xB - IN11, 0xC - IN12, 0xD - IN13 |

WDConfig0

Описание

Настройки Сторожевых Таймеров (WatchDog)

Смещение адреса

0x29

Значение при сбросе

0x20

Таблица 42 - Описание полей регистра WDConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| VRS_WD_EN | 6 | rw | 0x0 | Активация VRS WatchDog: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |
| VRS_WD_DURATION | 5:4 | rw | 0x2 | Настройка порога VRS WatchDog |
| WD_DURATION | 3:0 | rw | 0x0 | Настройка длительности ожидания “посылки-ответа” SPI WatchDog |

WDConfig1

Описание

Настройки SPI WatchDog

Смещение адреса

0x2a

Значение при сбросе

0x00

Таблица 43 - Описание полей регистра WDConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:5 | - | 0x0 | Reserved |
| SPI_RST_ERR_FS | 4 | rw | 0x0 | Настройка порога генерации FAULTb, RSTb: 0 - стандартный порог 1 - уменьшенный в два раза порог |
| SPI_RFH_CNT_CFG | 3:2 | rw | 0x0 | Настройка порога счетчика успехов: 0x0 - 6 успехов 0x1 - 6 успехов 0x2 - 4 успеха 0x3 - 2 успеха |
| SPI_ERR_CNT_CFG | 1:0 | rw | 0x0 | Настройка порога счетчика ошибок: 0x0 - 6 ошибок 0x1 - 6 ошибок 0x2 - 4 ошибки 0x3 - 2 ошибки |

VrsConfig0

Описание

Конфигурация VR Сенсора

Смещение адреса

0x2b

Значение при сбросе

0x02

Таблица 44 - Описание полей регистра VrsConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSO_SPI_CTRL | 7 | rw | 0x0 | Сигнал установки значения на VRS_OUT в режиме прямого управления |
| VRSO_SPI_CTRL_MODE | 6 | rw | 0x0 | Активация режима прямого управления управления VRS_OUT: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |
| VRS_TEST_CFG | 5:4 | rw | 0x0 | Настройка режима тестирования: 0x0 - все тесты 0x1 - SCG 0x2 - SCB 0x3 - OL |
| VRS_REF | 3:2 | rw | 0x0 | Настройка значения vrs_ref |
| VRS_MODE_CFG | 1:0 | rw | 0x2 | Настройка режима vrs_mode: 0x0 - ручной 0x1 - Hall-сенсор 0x2 - автоматический 0x3 - pre diag |

VrsConfig1

Описание

Конфигурация VR Сенсора

Смещение адреса

0x2c

Значение при сбросе

0x78

Таблица 45 - Описание полей регистра VrsConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSO_EN | 7 | rw | 0x0 | Активация/деактивация VROUT-буфера: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |
| VRSEFF | 6 | rw | 0x1 | Активация/деактивация маскирования по Falling Edge: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |
| VRSFF | 5 | rw | 0x1 | Активация/деактивация фильтрации по Falling Edge: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |
| VRSRF | 4 | rw | 0x1 | Активация/деактивация фильтрации по Rising Edge: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |
| VRSM | 3 | rw | 0x1 | Настройка режима фильтации: 0 - адаптивный 1 - ручной |
| VRSF | 2:0 | rw | 0x0 | Настройка времени фильтрации в ручном режиме: 0x0 - 2мкс 0x1 - 4мкс 0x2 - 8мкс 0x3 - 16мкс 0x4 - 32мкс 0x5 - 64мкс 0x6 - 128мкс 0x7 - 200мкс |

VrsConfig2

Описание

Конфигурация VR Сенсора

Смещение адреса

0x2d

Значение при сбросе

0x00

Таблица 46 - Описание полей регистра VrsConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| VRS_OL_DIAG | 6:0 | rw | 0x0 | Настройка OL-диагностики VR Сенсора |

MscConfig0

Описание

Конфигурация MSC Интерфейса

Смещение адреса

0x2e

Значение при сбросе

0x00

Таблица 47 - Описание полей регистра MscConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| MSC_SV_EN | 3 | rw | 0x0 | Активация/деактивация SuperVision функции: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |
| MSC_CLK_DIV_CFG | 2:0 | rw | 0x0 | Настройка делителя частоты SCLK для Upstream-посылок: 0x0 - 64 0x1 - 4 0x2 - 8 0x3 - 16 0x4 - 32 0x5 - 64 0x6 - 128 0x7 - 256 |

MscConfig1

Описание

Конфигурация MSC Интерфейса

Смещение адреса

0x2f

Значение при сбросе

0x01

Таблица 48 - Описание полей регистра MscConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OD_MISO | 7 | rw | 0x0 | Активация режима OpenDrain для MSC: 0 - ВЫКЛ. 1 - ВКЛ. |
| MSC_ADDR_CFG | 6:3 | rw | 0x0 | Значения адресного поля в случае выбора фиксированного адреса |
| MSC_ADDR_MODE | 2 | rw | 0x0 | Активация режима установки адресного поля: 0 - автоматический подбор 1 - фиксированный MSC_ADDR_CFG |
| MSC_UP_FRAME | 1 | rw | 0x0 | Настройка типа Upstream кадра: 0 - без адресного поля 1 - с адресным полем |
| MSC_CRC_CFG | 0 | rw | 0x1 | Тип бита четности: 0 - нечётный 1 - чётный |

AoutConfig

Описание

Конфигурация AOUT буфера

Смещение адреса

0x30

Значение при сбросе

0x10

Таблица 49 - Описание полей регистра AoutConfig

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| VPWR_RNG | 6 | rw | 0x0 | Настройка порогов VPWR-монитора: 0 - sel_vpwr_ov_th=0 - 12В 1 - sel_vpwr_ov_th=1 - 24В |
| VDDIO_RNG | 5:4 | rw | 0x1 | Настройка порогов VDDIO-монитора: 0x0 - sel_vddio_uv_th=0, sel_vddio_ov_th=0 - 3.3В 0x1 - sel_vddio_uv_th=0, sel_vddio_ov_th=1 - широкий диапазон 0x2 - sel_vddio_uv_th=1, sel_vddio_ov_th=0 - узкий диапазон 0x3 - sel_vddio_uv_th=1, sel_vddio_ov_th=1 - 5В |
| AMUX | 3:0 | rw | 0x0 | Настройка AOUT-буфера: 0x0 - en_aout=0 0x1 - en_aout=1, sel_aout_vrs_amp=1 - выводится дифф. напряжения усилителя VRS 0x2 - en_aout=1, sel_aout_vdd5_sns=1 - выводится VDD5 0x3 - en_aout=1, sel_aout_vddio_sns=1 - выводится VDDIO 0x4 - en_aout=1, sel_aout_vpwr_sns=1 - выводится VPWR 0x5 - en_aout=1, sel_aout_vtemp_sns=1 - выводится напряжения температурного датчика any: en_aout=0 |

RstbConfig

Описание

Конфигурация сброса цифровой логики

Смещение адреса

0x31

Значение при сбросе

0x07

Таблица 50 - Описание полей регистра RstbConfig

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:3 | - | 0x0 | Reserved |
| WD_RSTB_CFG | 2 | rw | 0x1 | Сброс цифрвой логики по переполнению WD счетчика ошибок: 0 - reset не происходит 1 - reset происходит |
| VDD5_OV_RSTB_CFG | 1 | rw | 0x1 | Сброс цифрвой логики по VDD5_OV: 0 - reset не происходит 1 - reset происходит |
| VDD5_UV_RSTB_CFG | 0 | rw | 0x1 | Сброс цифррвой логики по VDD5_UV: 0 - reset не происходит 1 - reset происходит |

FaultbConfig0

Описание

Конфигурация FAULTb вывода

Смещение адреса

0x32

Значение при сбросе

0x3f

Таблица 51 - Описание полей регистра FaultbConfig0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAULTB_LATCH_DATA | 7 | rw | 0x0 | Режим репортирования ошибок: 0 - репортируются актуальные ошибки 1 - репортируются ошибки, хранящиеся в диагностических регистрах |
| - | 6 | - | 0x0 | Reserved |
| GND_FAIL_DIAG | 5 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибки потери земли (AGND/PGND/GNDIO_LOSS): 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| VRS_OL_SC_DIAG | 4 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибки диагностик VRS (OL, SCG, SCB): 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| FAULT_VRS_WD_DIAG | 3 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибку по VRS WD: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| OTP_FAIL_DIAG | 2 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на OTP-ошибку (ошибка коммуникации OTP, обращение к занятому контроллеру, ошибка чтения OTP, ошибка tm тестов margin off, margin1, margin2, selftest): 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| SPI_MSC_FAIL_DIAG | 1 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на обращения по SPI/MSC к неверному адресу: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| WD_SV_FAIL_DIAG | 0 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибки по WD и SV функциям: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |

FaultbConfig1

Описание

Конфигурация FAULTb вывода

Смещение адреса

0x33

Значение при сбросе

0xff

Таблица 52 - Описание полей регистра FaultbConfig1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD5_OV_DIAG | 7 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на OV по VDD5: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| VDD5_UV_DIAG | 6 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на UV по VDD5: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| VPWR_OV_DIAG | 5 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на OV по VPWR: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| VPWR_UV_DIAG | 4 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на UV по VPWR: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| VDDIO_OV_DIAG | 3 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на OV по VDDIO: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| VDDIO_UV_DIAG | 2 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на UV по VDDIO: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| CP_UV_DIAG | 1 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на UV по CP: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| SUP_REGL_DIAG | 0 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на OV/UV по vdig_1p5v, vana_1p5v: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |

FaultbConfig2

Описание

Конфигурация FAULTb вывода

Смещение адреса

0x34

Значение при сбросе

0x3f

Таблица 53 - Описание полей регистра FaultbConfig2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAULTB_SPI_CTRL | 7 | rw | 0x0 | Значение сигнала FAULTb в случае прямого управления |
| FAULTB_SPI_CTRL_MODE | 6 | rw | 0x0 | Активация/деактивация режима прямого управления FAULTb: 0 - прямое управление ВЫКЛ. 1 - прямое управление ВКЛ. |
| DNDIS_DRV_DIAG | 5 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на DIS_DRVb=0: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| OL_IGN_DIAG | 4 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибки OL-диагностики для IGN: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| SC_IGN_DIAG | 3 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибки SCG/SCB-защиты для IGN: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| OC_DIAG | 2 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибки OC-защиты для RLY/INJ/VLV/HTR/HB: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| TSD_DIAG | 1 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибки TSD-защиты для RLY/INJ/VLV/HTR/HB/IGN: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |
| OL_SC_DIAG | 0 | rw | 0x1 | Настройка реакции FAULTb на ошибки OL-диагностик для RLY/INJ/VLV/HTR/HB, SCG-диагностик для RLY/INJ/VLV/HTR/HB_LS, SCB-диагностики для HB_HS: 0 - игнорирурет 1 - репортирует |

VrsDiag

Описание

Диагностический регистр для VR Сенсора

Смещение адреса

0x35

Значение при сбросе

0x00

Таблица 54 - Описание полей регистра VrsDiag

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:5 | - | 0x0 | Reserved |
| VRS_TH_FAULT | 4 | ro | 0x0 | Нарушение порога компаратора |
| VRS_OL | 3 | ro | 0x0 | Обрыв нагрузки |
| VRS_SCG | 2 | ro | 0x0 | КЗ на землю |
| VRS_SCB | 1 | ro | 0x0 | КЗ на питание |
| FAULT_VRS_WD | 0 | ro | 0x0 | Многоскратный сбой по VRS WD |

SupDiag

Описание

Диагностический регистр для Мониторов питаний

Смещение адреса

0x36

Значение при сбросе

0x00

Таблица 55 - Описание полей регистра SupDiag

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD5_OV | 7 | ro | 0x0 | OverVoltage по VDD5 |
| VDD5_UV | 6 | ro | 0x0 | UnderVoltage по VDD5 |
| VPWR_OV | 5 | ro | 0x0 | OverVoltage по VPWR |
| VPWR_UV | 4 | ro | 0x0 | UnderVoltage по VPWR |
| VDDIO_OV | 3 | ro | 0x0 | OverVoltage по VDDIO |
| VDDIO_UV | 2 | ro | 0x0 | UnderVoltage по VDDIO |
| CP_UV | 1 | ro | 0x0 | UnderVoltage по CP |
| SUP_REGL | 0 | ro | 0x0 | Нарушения по vana_1p5v, vdig_1p5v (см. регистр ExtDiag1) |

ExtDiag0

Описание

Диагностический регистр внутренних ошибок цифровых функций

Смещение адреса

0x37

Значение при сбросе

0x00

Таблица 56 - Описание полей регистра ExtDiag0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| SELF_TEST_ERROR | 6 | ro | 0x0 | Ошибка сравнения данных при тестовых проверках (margin off, margine1, margin2, selftest) |
| OTP_USAGE_FAULT | 5 | ro | 0x0 | Обращение к занятомму контроллеру или неправльная команда OTP контроллера |
| FUSE_CHECK_ERROR | 4 | ro | 0x0 | При чтении OTP обнаружены неверные данные |
| WD_FAIL | 3 | ro | 0x0 | Исчерпан лимит ошибок по WD |
| WD_WARN | 2 | ro | 0x0 | Предупреждение о наличии множественных нарушений по WD |
| MSC_SV_ERROR | 1 | ro | 0x0 | Ошибка истечения SuperVision таймера |
| MSC_SPI_ERROR | 0 | ro | 0x0 | Ошибка обращения по SPI/MSC к неверному адресу |

ExtDiag1

Описание

Диагностический регистр внутренних ошибок - потеря земли, OV/UV внутренних регуляторов

Смещение адреса

0x38

Значение при сбросе

0x00

Таблица 57 - Описание полей регистра ExtDiag1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS_DRV | 7 | ro | 0x0 | Статус DIS_DRVb=0 |
| VANA_1P5V_OV | 6 | ro | 0x0 | Ошибка OverVoltage по vana_1p5v |
| VANA_1P5V_UV | 5 | ro | 0x0 | Ошибка UnderVoltage по vana_1p5v |
| VDIG_1P5V_UV | 4 | ro | 0x0 | Ошибка UnderVoltage по vdig_1p5v |
| VDIG_1P5V_OV | 3 | ro | 0x0 | Ошибка OverVoltage по vdig_1p5v |
| GNDIO_LOSS | 2 | ro | 0x0 | Ошибка обрыва земли GNDIO |
| AGND_LOSS | 1 | ro | 0x0 | Ошибка обрыва земли AGND |
| PGND_LOSS | 0 | ro | 0x0 | Ошибка обрыва земли PGND |

InjDiag0

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - INJ[2:1]

Смещение адреса

0x39

Значение при сбросе

0x00

Таблица 58 - Описание полей регистра InjDiag0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_INJ2 | 7 | ro | 0x0 | OC для INJ[2] |
| TSD_INJ2 | 6 | ro | 0x0 | TSD для INJ[2] |
| OL_INJ2 | 5 | ro | 0x0 | OL для INJ[2] |
| SCG_INJ2 | 4 | ro | 0x0 | SCG для INJ[2] |
| OC_INJ1 | 3 | ro | 0x0 | OC для INJ[1] |
| TSD_INJ1 | 2 | ro | 0x0 | TSD для INJ[1] |
| OL_INJ1 | 1 | ro | 0x0 | OL для INJ[1] |
| SCG_INJ1 | 0 | ro | 0x0 | SCG для INJ[1] |

InjDiag1

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - INJ[4:3]

Смещение адреса

0x3a

Значение при сбросе

0x00

Таблица 59 - Описание полей регистра InjDiag1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_INJ4 | 7 | ro | 0x0 | OC для INJ[4] |
| TSD_INJ4 | 6 | ro | 0x0 | TSD для INJ[4] |
| OL_INJ4 | 5 | ro | 0x0 | OL для INJ[4] |
| SCG_INJ4 | 4 | ro | 0x0 | SCG для INJ[4] |
| OC_INJ3 | 3 | ro | 0x0 | OC для INJ[3] |
| TSD_INJ3 | 2 | ro | 0x0 | TSD для INJ[3] |
| OL_INJ3 | 1 | ro | 0x0 | OL для INJ[3] |
| SCG_INJ3 | 0 | ro | 0x0 | SCG для INJ[3] |

IgnDiag0

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - IGN[2:1]

Смещение адреса

0x3b

Значение при сбросе

0x00

Таблица 60 - Описание полей регистра IgnDiag0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| TSD_IGN1 | 6 | ro | 0x0 | TSD для IGN[1:2] |
| SCB_IGN2 | 5 | ro | 0x0 | SCB для IGN[2] |
| OL_IGN2 | 4 | ro | 0x0 | OL для IGN[2] |
| SCG_IGN2 | 3 | ro | 0x0 | SCG для IGN[2] |
| SCB_IGN1 | 2 | ro | 0x0 | SCB для IGN[1] |
| OL_IGN1 | 1 | ro | 0x0 | OL для IGN[1] |
| SCG_IGN1 | 0 | ro | 0x0 | SCG для IGN[1] |

IgnDiag1

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - IGN[4:3]

Смещение адреса

0x3c

Значение при сбросе

0x00

Таблица 61 - Описание полей регистра IgnDiag1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| TSD_IGN2 | 6 | ro | 0x0 | TSD для IGN[3:4] |
| SCB_IGN4 | 5 | ro | 0x0 | SCB для IGN[4] |
| OL_IGN4 | 4 | ro | 0x0 | OL для IGN[4] |
| SCG_IGN4 | 3 | ro | 0x0 | SCG для IGN[4] |
| SCB_IGN3 | 2 | ro | 0x0 | SCB для IGN[3] |
| OL_IGN3 | 1 | ro | 0x0 | OL для IGN[3] |
| SCG_IGN3 | 0 | ro | 0x0 | SCG для IGN[3] |

HtrDiag0

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - HTR[2:1]

Смещение адреса

0x3d

Значение при сбросе

0x00

Таблица 62 - Описание полей регистра HtrDiag0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_HTR2 | 7 | ro | 0x0 | OC для HTR[2] |
| TSD_HTR2 | 6 | ro | 0x0 | TSD для HTR[2] |
| OL_HTR2 | 5 | ro | 0x0 | OL для HTR[2] |
| SCG_HTR2 | 4 | ro | 0x0 | SCG для HTR[2] |
| OC_HTR1 | 3 | ro | 0x0 | OC для HTR[1] |
| TSD_HTR1 | 2 | ro | 0x0 | TSD для HTR[1] |
| OL_HTR1 | 1 | ro | 0x0 | OL для HTR[1] |
| SCG_HTR1 | 0 | ro | 0x0 | SCG для HTR[1] |

RlyDiag0

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[2:1]

Смещение адреса

0x3e

Значение при сбросе

0x00

Таблица 63 - Описание полей регистра RlyDiag0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_RLY2 | 7 | ro | 0x0 | OC для RLY[2] |
| TSD_RLY2 | 6 | ro | 0x0 | TSD для RLY[2] |
| OL_RLY2 | 5 | ro | 0x0 | OL для RLY[2] |
| SCG_RLY2 | 4 | ro | 0x0 | SCG для RLY[2] |
| OC_RLY1 | 3 | ro | 0x0 | OC для RLY[1] |
| TSD_RLY1 | 2 | ro | 0x0 | TSD для RLY[1] |
| OL_RLY1 | 1 | ro | 0x0 | OL для RLY[1] |
| SCG_RLY1 | 0 | ro | 0x0 | SCG для RLY[1] |

RlyDiag1

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[4:3]

Смещение адреса

0x3f

Значение при сбросе

0x00

Таблица 64 - Описание полей регистра RlyDiag1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_RLY4 | 7 | ro | 0x0 | OC для RLY[4] |
| TSD_RLY4 | 6 | ro | 0x0 | TSD для RLY[4] |
| OL_RLY4 | 5 | ro | 0x0 | OL для RLY[4] |
| SCG_RLY4 | 4 | ro | 0x0 | SCG для RLY[4] |
| OC_RLY3 | 3 | ro | 0x0 | OC для RLY[3] |
| TSD_RLY3 | 2 | ro | 0x0 | TSD для RLY[3] |
| OL_RLY3 | 1 | ro | 0x0 | OL для RLY[3] |
| SCG_RLY3 | 0 | ro | 0x0 | SCG для RLY[3] |

RlyDiag2

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[6:5]

Смещение адреса

0x40

Значение при сбросе

0x00

Таблица 65 - Описание полей регистра RlyDiag2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_RLY6 | 7 | ro | 0x0 | OC для RLY[6] |
| TSD_RLY6 | 6 | ro | 0x0 | TSD для RLY[6] |
| OL_RLY6 | 5 | ro | 0x0 | OL для RLY[6] |
| SCG_RLY6 | 4 | ro | 0x0 | SCG для RLY[6] |
| OC_RLY5 | 3 | ro | 0x0 | OC для RLY[5] |
| TSD_RLY5 | 2 | ro | 0x0 | TSD для RLY[5] |
| OL_RLY5 | 1 | ro | 0x0 | OL для RLY[5] |
| SCG_RLY5 | 0 | ro | 0x0 | SCG для RLY[5] |

RlyDiag3

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[8:7]

Смещение адреса

0x41

Значение при сбросе

0x00

Таблица 66 - Описание полей регистра RlyDiag3

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_RLY8 | 7 | ro | 0x0 | OC для RLY[8] |
| TSD_RLY8 | 6 | ro | 0x0 | TSD для RLY[8] |
| OL_RLY8 | 5 | ro | 0x0 | OL для RLY[8] |
| SCG_RLY8 | 4 | ro | 0x0 | SCG для RLY[8] |
| OC_RLY7 | 3 | ro | 0x0 | OC для RLY[7] |
| TSD_RLY7 | 2 | ro | 0x0 | TSD для RLY[7] |
| OL_RLY7 | 1 | ro | 0x0 | OL для RLY[7] |
| SCG_RLY7 | 0 | ro | 0x0 | SCG для RLY[7] |

RlyDiag4

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - RLY[9], VLV[1]

Смещение адреса

0x42

Значение при сбросе

0x00

Таблица 67 - Описание полей регистра RlyDiag4

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_VLV1 | 7 | ro | 0x0 | OC для VLV[1] |
| TSD_VLV1 | 6 | ro | 0x0 | TSD для VLV[1] |
| OL_VLV1 | 5 | ro | 0x0 | OL для VLV[1] |
| SCG_VLV1 | 4 | ro | 0x0 | SCG для VLV[1] |
| OC_RLY9 | 3 | ro | 0x0 | OC для RLY[9] |
| TSD_RLY9 | 2 | ro | 0x0 | TSD для RLY[9] |
| OL_RLY9 | 1 | ro | 0x0 | OL для RLY[9] |
| SCG_RLY9 | 0 | ro | 0x0 | SCG для RLY[9] |

VlvDiag

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - VLV[3:2]

Смещение адреса

0x43

Значение при сбросе

0x00

Таблица 68 - Описание полей регистра VlvDiag

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_VLV3 | 7 | ro | 0x0 | OC для VLV[3] |
| TSD_VLV3 | 6 | ro | 0x0 | TSD для VLV[3] |
| OL_VLV3 | 5 | ro | 0x0 | OL для VLV[3] |
| SCG_VLV3 | 4 | ro | 0x0 | SCG для VLV[3] |
| OC_VLV2 | 3 | ro | 0x0 | OC для VLV[2] |
| TSD_VLV2 | 2 | ro | 0x0 | TSD для VLV[2] |
| OL_VLV2 | 1 | ro | 0x0 | OL для VLV[2] |
| SCG_VLV2 | 0 | ro | 0x0 | SCG для VLV[2] |

HbDiag0

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - HB[1]

Смещение адреса

0x44

Значение при сбросе

0x00

Таблица 69 - Описание полей регистра HbDiag0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| OL_HB1 | 6 | ro | 0x0 | OL для HB[1] |
| SCB_HB1 | 5 | ro | 0x0 | SCB для HB[1] |
| SCG_HB1 | 4 | ro | 0x0 | SCG для HB[1] |
| OC_LS1 | 3 | ro | 0x0 | OC для HB_LS[1] |
| TSD_LS1 | 2 | ro | 0x0 | TSD для HB_LS[1] |
| OC_HS1 | 1 | ro | 0x0 | OC для HB_HS[1] |
| TSD_HS1 | 0 | ro | 0x0 | TSD для HB_HS[1] |

HbDiag1

Описание

Диагностический регистр для силовых драйверов - HB[2]

Смещение адреса

0x45

Значение при сбросе

0x00

Таблица 70 - Описание полей регистра HbDiag1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| OL_HB2 | 6 | ro | 0x0 | OL для HB[2] |
| SCB_HB2 | 5 | ro | 0x0 | SCB для HB[2] |
| SCG_HB2 | 4 | ro | 0x0 | SCG для HB[2] |
| OC_LS2 | 3 | ro | 0x0 | OC для HB_LS[2] |
| TSD_LS2 | 2 | ro | 0x0 | TSD для HB_LS[2] |
| OC_HS2 | 1 | ro | 0x0 | OC для HB_HS[2] |
| TSD_HS2 | 0 | ro | 0x0 | TSD для HB_HS[2] |

RstDiag

Описание

Статус причины сброса (reset) цифровой логики

Смещение адреса

0x46

Значение при сбросе

0x00

Таблица 71 - Описание полей регистра RstDiag

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:6 | - | 0x0 | Reserved |
| POR_EVENT | 5 | ro | 0x0 | Происходил сброс по PoR (отключение внутреннего 1.8В питания) |
| VDD5_OV_RST_EVENT | 4 | ro | 0x0 | OverColtage по VDD5 |
| VDD5_UV_RST_EVENT | 3 | ro | 0x0 | UnderVoltage по VDD5 |
| SOFTWARE_RST_EVENT | 2 | ro | 0x0 | Была оправлена SPI/MSC команда на сброс |
| WD_RST_EVENT | 1 | ro | 0x0 | Многократный сбой по WD |
| RSTB_EVENT | 0 | ro | 0x0 | Порт RSTb переводили в 0 |

GLBStatus

Описание

Общий диагностический регистр цифровых функций

Смещение адреса

0x47

Значение при сбросе

0x00

Таблица 72 - Описание полей регистра GLBStatus

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GND_FAIL | 7 | ro | 0x0 | Потеря земли (PGND_LOSS/AGND_LOSS/GNDIO_LOSS) |
| SPI_MSC_FAIL | 6 | ro | 0x0 | Ошибка коммуникации SPI/MSC |
| OTP_FAIL | 5 | ro | 0x0 | Ошибка в блоке VR Сенсора (OL/SCG/SCB/VRS WD) |
| VRS_FAIL | 4 | ro | 0x0 | Одно и более нарушений по питаниям VDD5, VPWR, vdig_1p5v, vana_1p5v |
| SUP_FAIL_DIS_DRV | 3 | ro | 0x0 | Нарушение по WD или MSC SV |
| WD_SV_FAIL | 2 | ro | 0x0 | Ошибка SCB/SCG/OL на одном или нескольких силовых транзисторах |
| SC_OL_FAIL | 1 | ro | 0x0 | Ошибка OC/TSD на одном или нескольких силовых транзисторах |
| TSD_OC_FAIL | 0 | ro | 0x0 | Ошибка в работе OTP (OTP_COMMUN_FAIL/OTP_USAGE_FAULT/FUSE_CHECK_ERROR/SELF_TEST_ERROR) |

WdQuestion

Описание

Статус актуального вопроса WD

Смещение адреса

0x48

Значение при сбросе

0x00

Таблица 73 - Описание полей регистра WdQuestion

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LFSR | 7:0 | ro | 0x00 | Статус актуального вопроса WD |

WdPassCnt

Описание

Статус refresh-счётчика WD

Смещение адреса

0x49

Значение при сбросе

0x00

Таблица 74 - Описание полей регистра WdPassCnt

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:3 | - | 0x0 | Reserved |
| WD_RFH_CNT | 2:0 | ro | 0x0 | Статус refresh-счётчика WD |

WdFailCnt

Описание

Статус счётчика ошибок и reset-счёстчика WD

Смещение адреса

0x4a

Значение при сбросе

0x00

Таблица 75 - Описание полей регистра WdFailCnt

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:6 | - | 0x0 | Reserved |
| RST_ERR_CNT | 5:3 | ro | 0x0 | Статус reset-счётчика |
| WD_ERR_CNT | 2:0 | ro | 0x0 | Статус счётчика ошибок |

PSState0

Описание

Статусный регистр выходов силовых драйверов - IGN[4:1], INJ[4:1]

Смещение адреса

0x4b

Значение при сбросе

0x00

Таблица 76 - Описание полей регистра PSState0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT_STATE_INJ | 7:4 | ro | 0x0 | Для INJ[4:1] |
| OUT_STATE_IGN | 3:0 | ro | 0x0 | Для IGN[4:1] |

PSState1

Описание

Статусный регистр выходов силовых драйверов - RLY[8:1]

Смещение адреса

0x4c

Значение при сбросе

0x00

Таблица 77 - Описание полей регистра PSState1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT_STATE_RLY | 7:0 | ro | 0x00 | Для RLY[8:1] |

PSState2

Описание

Статусный регистр выходов силовых драйверов - RLY[9], HTR[2:1], VLV[3:1]

Смещение адреса

0x4d

Значение при сбросе

0x00

Таблица 78 - Описание полей регистра PSState2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:6 | - | 0x0 | Reserved |
| OUT_STATE_VLV | 5:3 | ro | 0x0 | Для VLV[3:1] |
| OUT_STATE_HTR | 2:1 | ro | 0x0 | Для HTR[2:1] |
| OUT_STATE_RLY | 0 | ro | 0x0 | Для RLY[9] |

PSState3

Описание

Статусный регистр выходов силовых драйверов - HB[2:1]

Смещение адреса

0x4e

Значение при сбросе

0x00

Таблица 79 - Описание полей регистра PSState3

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| OUT_STATE_LS | 3:2 | ro | 0x0 | Для HB_LS[2:1] |
| OUT_STATE_HS | 1:0 | ro | 0x0 | Для HB_HS[2:1] |

InState0

Описание

Статусный регистр входов Непосредственного Управления - IN[8:1]

Смещение адреса

0x4f

Значение при сбросе

0x00

Таблица 80 - Описание полей регистра InState0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN | 7:0 | ro | 0x00 | Для IN[8:1] |

InState1

Описание

Статусный регистр входов Непосредственного Управления - IN[13:9]

Смещение адреса

0x50

Значение при сбросе

0x00

Таблица 81 - Описание полей регистра InState1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:5 | - | 0x0 | Reserved |
| DIN | 4:0 | ro | 0x0 | Для IN[13:9] |

EnState0

Описание

Статусный регистр цифровых входов и глобальной команды OE

Смещение адреса

0x51

Значение при сбросе

0x00

Таблица 82 - Описание полей регистра EnState0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| DNDIS_DRV | 3 | ro | 0x0 | Статус входы DIS_DRVb |
| DEN_DRV | 2 | ro | 0x0 | Статус входа EN_DRV |
| DEN_RLY | 1 | ro | 0x0 | Статус входа EN_RLY12 |
| OE | 0 | ro | 0x0 | Статус глобальной команды OE |

MaskID

Описание

Mask ID статус

Смещение адреса

0x52

Значение при сбросе

0x00

Таблица 83 - Описание полей регистра MaskID

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:5 | - | 0x0 | Reserved |
| MASK_ID | 4:0 | ro | 0x0 | Mask ID статус |

Cmd0

Описание

Общие команды управления

Смещение адреса

0x53

Значение при сбросе

0x00

Таблица 84 - Описание полей регистра Cmd0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | 7:0 | wo | 0x00 | 0x0 - комманда блокировки управления всех силовых транзисторов (все OE=0) 0x1 - комманда на активацию управления всех силовых транзисторов (все OE=1) 0x2 - комманда на блокировку частотной модуляции осцилятора CP 0x3 - комманда на активацию частотной модуляции осцилятора CP 0x4 - комманда на старт диагностики VRS 0x5 - комманда на прерывание MSC UPSTREAM посылки 0x6 - комманда на сброс DELAY OFF таймера |

CmdWdCheck

Описание

Посылка-ответ от MCU для WD

Смещение адреса

0x54

Значение при сбросе

0x00

Таблица 85 - Описание полей регистра CmdWdCheck

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU_REPLY | 7:0 | wo | 0x00 | Посылка-ответ от MCU для WD |

CmdWdLdSd

Описание

Настройка WD вопроса

Смещение адреса

0x55

Значение при сбросе

0x00

Таблица 86 - Описание полей регистра CmdWdLdSd

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEED | 7:0 | wo | 0x00 | Стартовый seed для полинома WD |

CmdSoftRst

Описание

Команда с кодовыми посылками для активации soft-reset

Смещение адреса

0x56

Значение при сбросе

0x00

Таблица 87 - Описание полей регистра CmdSoftRst

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOFTWARE_RST | 7:0 | wo | 0x00 | 1 - data[7:0]=0xA3, 2 - data[7:0]=0x8F |

MscRCmd0

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x57

Значение при сбросе

0x00

Таблица 88 - Описание полей регистра MscRCmd0

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DenConfig4 | 7 | wo | 0x0 |  |
| DenConfig3 | 6 | wo | 0x0 |  |
| DenConfig2 | 5 | wo | 0x0 |  |
| DenConfig1 | 4 | wo | 0x0 |  |
| DenConfig0 | 3 | wo | 0x0 |  |
| DisDrvConfig2 | 2 | wo | 0x0 |  |
| DisDrvConfig1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| DisDrvConfig0 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd1

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x58

Значение при сбросе

0x00

Таблица 89 - Описание полей регистра MscRCmd1

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7 | - | 0x0 | Reserved |
| Cont2 | 6 | wo | 0x0 |  |
| Cont1 | 5 | wo | 0x0 |  |
| Cont0 | 4 | wo | 0x0 |  |
| OEConfig3 | 3 | wo | 0x0 |  |
| OEConfig2 | 2 | wo | 0x0 |  |
| OEConfig1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| OEConfig0 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd2

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x59

Значение при сбросе

0x00

Таблица 90 - Описание полей регистра MscRCmd2

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CurrLimConfig2 | 7 | wo | 0x0 |  |
| CurrLimConfig1 | 6 | wo | 0x0 |  |
| CurrLimConfig0 | 5 | wo | 0x0 |  |
| DlyOffConfig | 4 | wo | 0x0 |  |
| BRIConfig | 3 | wo | 0x0 |  |
| DDConfig2 | 2 | wo | 0x0 |  |
| DDConfig1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| DDConfig0 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd3

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x5a

Значение при сбросе

0x00

Таблица 91 - Описание полей регистра MscRCmd3

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:6 | - | 0x0 | Reserved |
| IgnDiagConfig | 5 | wo | 0x0 |  |
| OutDiagConfig4 | 4 | wo | 0x0 |  |
| OutDiagConfig3 | 3 | wo | 0x0 |  |
| OutDiagConfig2 | 2 | wo | 0x0 |  |
| OutDiagConfig1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| OutDiagConfig0 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd4

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x5b

Значение при сбросе

0x00

Таблица 92 - Описание полей регистра MscRCmd4

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DinConfig7 | 7 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig6 | 6 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig5 | 5 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig4 | 4 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig3 | 3 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig2 | 2 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig0 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd5

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x5c

Значение при сбросе

0x00

Таблица 93 - Описание полей регистра MscRCmd5

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FaultbConfig2 | 7 | wo | 0x0 |  |
| FaultbConfig1 | 6 | wo | 0x0 |  |
| FaultbConfig0 | 5 | wo | 0x0 |  |
| RstbConfig | 4 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig11 | 3 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig10 | 2 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig9 | 1 | wo | 0x0 |  |
| DinConfig8 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd6

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x5d

Значение при сбросе

0x00

Таблица 94 - Описание полей регистра MscRCmd6

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AoutConfig | 7 | wo | 0x0 |  |
| MscConfig1 | 6 | wo | 0x0 |  |
| MscConfig0 | 5 | wo | 0x0 |  |
| VrsConfig2 | 4 | wo | 0x0 |  |
| VrsConfig1 | 3 | wo | 0x0 |  |
| VrsConfig0 | 2 | wo | 0x0 |  |
| WDConfig1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| WDConfig0 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd7

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x5e

Значение при сбросе

0x00

Таблица 95 - Описание полей регистра MscRCmd7

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| ExtDiag1 | 3 | wo | 0x0 |  |
| ExtDiag0 | 2 | wo | 0x0 |  |
| SupDiag | 1 | wo | 0x0 |  |
| VrsDiag | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd8

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x5f

Значение при сбросе

0x00

Таблица 96 - Описание полей регистра MscRCmd8

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:6 | - | 0x0 | Reserved |
| HbDiag1 | 5 | wo | 0x0 |  |
| HbDiag0 | 4 | wo | 0x0 |  |
| IgnDiag1 | 3 | wo | 0x0 |  |
| IgnDiag0 | 2 | wo | 0x0 |  |
| InjDiag1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| InjDiag0 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd9

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x60

Значение при сбросе

0x00

Таблица 97 - Описание полей регистра MscRCmd9

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RstDiag | 7 | wo | 0x0 |  |
| VlvDiag | 6 | wo | 0x0 |  |
| HtrDiag0 | 5 | wo | 0x0 |  |
| RlyDiag4 | 4 | wo | 0x0 |  |
| RlyDiag3 | 3 | wo | 0x0 |  |
| RlyDiag2 | 2 | wo | 0x0 |  |
| RlyDiag1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| RlyDiag0 | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd10

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x61

Значение при сбросе

0x00

Таблица 98 - Описание полей регистра MscRCmd10

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 7:4 | - | 0x0 | Reserved |
| WdFailCnt | 3 | wo | 0x0 |  |
| WdPassCnt | 2 | wo | 0x0 |  |
| WdQuestion | 1 | wo | 0x0 |  |
| GLBStatus | 0 | wo | 0x0 |  |

MscRCmd11

Описание

Настройка байта MSC Multiread посылки

Смещение адреса

0x62

Значение при сбросе

0x00

Таблица 99 - Описание полей регистра MscRCmd11

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MaskId | 7 | wo | 0x0 |  |
| EnState0 | 6 | wo | 0x0 |  |
| InState1 | 5 | wo | 0x0 |  |
| InState0 | 4 | wo | 0x0 |  |
| PSState3 | 3 | wo | 0x0 |  |
| PSState2 | 2 | wo | 0x0 |  |
| PSState1 | 1 | wo | 0x0 |  |
| PSState0 | 0 | wo | 0x0 |  |

CmdSpecialMode

Описание

Активация специальных режимов - запись 8-битной кодовой посылки

Смещение адреса

0x7d

Значение при сбросе

0x00

Таблица 100 - Описание полей регистра CmdSpecialMode

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM_DIS_IGN_SCG_GNDLOSS | 7 | rw | 0x0 | Чтение бита вернёт статус специального режима: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| SM_DIS_OC | 6 | rw | 0x0 | Чтение бита вернёт статус специального режима: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| SM_DIS_VCP_UV | 5 | rw | 0x0 | Чтение бита вернёт статус специального режима: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| SM_DIS_VPWR_UV | 4 | rw | 0x0 | Чтение бита вернёт статус специального режима: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| SM_DIS_VPWR_OV | 3 | rw | 0x0 | Чтение бита вернёт статус специального режима: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| SM_DIS_VDD5_OV | 2 | rw | 0x0 | Чтение бита вернёт статус специального режима: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| SM_DIS_VDD5_UV | 1 | rw | 0x0 | Чтение бита вернёт статус специального режима: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |
| SM_DIS_TSD | 0 | rw | 0x0 | Чтение бита вернёт статус специального режима: 0 - режим ВЫКЛ. 1 - режим ВКЛ. |

CmdTM

Описание

Команда с кодовыми посылками для активации тестового режима

Смещение адреса

0x7e

Значение при сбросе

0x00

Таблица 101 - Описание полей регистра CmdTM

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TM_CODE | 7:0 | wo | 0x00 | Команда с кодовыми посылками для активации тестового режима |

PageVrb

Описание

Команда с кодовой посылкой для переключения страницы карты регистров

Смещение адреса

0x7f

Значение при сбросе

0x00

Таблица 102 - Описание полей регистра PageVrb

| Поле | Биты | Тип | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE | 7:0 | rw | 0x00 | Запись или Чтение: Запись (W) - команда переключения страницы Чтение (R) - статус (бит 0 - номер активной страницы, бит 1 - статус testmode, бит 2 - статус special_mode, бит 3 - статус trim_mask) |